Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu o powierzchni około 100 m2 na działce nr ew. 342 obręb Jasion.

Zakres prac obejmuje:

- Prace przygotowawcze

- Wytyczenie i oznakowanie terenu prac.

- Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) na głębokość ok. 20 cm.

- Wyrównanie i profilowanie podłoża.

- Wykonanie koryta pod warstwę tłucznia.

- Warstwa nośna z tłucznia

- Ułożenie i równomierne rozścielenie warstwy tłucznia frakcji 31,5–63 mm o łącznej grubości po zagęszczeniu ok. 15–20 cm.

- Wykonanie zagęszczenia mechanicznego przy użyciu zagęszczarki płytowej lub walca wibracyjnego, do uzyskania wymaganej nośności podłoża.

- Wyrównanie powierzchni i nadanie odpowiednich spadków (min. 1,5–2%) w celu zapewnienia odpływu wody.

- Ułożenie obrzeży betonowych na odcinku około 20 mb

- Wykonanie drenażu liniowego na odcinku około 10 mb, poprzez ułożenie rury drenarskiej fi 160, w korycie pod warstwą tłucznia.

- Wymagania dodatkowe:

- Materiał (tłuczeń) nowy, czysty, wolny od zanieczyszczeń organicznych i gliny

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

- Zamawiający wymaga stosowania kruszywa łamanego o parametrach nie gorszych niż podanych w opisie.

- Parametry orientacyjne:

- Powierzchnia utwardzenia: 100 m²

- Grubość warstwy po zagęszczeniu: 15–20 cm