- Część I - „Fundusz sołecki – Malków - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

- Przygotowanie terenu:

- wytyczenie i oznakowanie obszaru robót, dz. nr ew. 59 ob. Malków

- zdjęcie humusu oraz korytowanie gruntu rodzimego

- wyrównanie i zagęszczenie podłoża.

- Wykonanie podbudowy:

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku/żwiru

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy zgodnie z sztuką budowlaną .

- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:

-rozścielenie warstwy podsypki piaskowej,

-ułożenie kostki brukowej betonowej Holland 6 cm w kolorze czerwonym/ceglastym, w ilości około 75m2

-mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z wypełnieniem spoin piaskiem,

-przycięcie kostki w miejscach wymagających dopasowania.

- Obrzeża i elementy wykończeniowe:

-ustawienie obrzeży, krawężników 100x20x6 cm koloru szarego około 25 mb

-zasypanie i zagęszczenie przestrzeni przy obrzeżach,

-wykonanie ewentualnych spadków.

Prace porządkowe i odbiorowe:

-usunięcie nadmiaru gruntu i odpadów powstałych w trakcie robót, składowanie na terenie inwestycji.

-uporządkowanie terenu,

-przekazanie zamawiającemu wykonanego odcinka.

- Część II - „PRZYSTANEK (nie tylko) AUTOBUSOWY w MALKOWIE, czyli miejsce nie tylko dla podróżnych, ale i punkt informacji historyczno - regionalnej z mapą GMINY ŻARNÓW o atrakcjach turystycznych regionu”

a)	Przygotowanie terenu:

- wytyczenie i oznakowanie obszaru robót, dz. nr ew. 144 ob. Malków

- zdjęcie humusu oraz korytowanie gruntu rodzimego

- wyrównanie i zagęszczenie podłoża.

b)	Wykonanie podbudowy:

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku/żwiru

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy zgodnie z sztuką budowlaną .

c)	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:

-rozścielenie warstwy podsypki piaskowej,

-ułożenie kostki brukowej betonowej Holland 6 cm w kolorze czerwonym/ceglastym, w ilości około 20m2

- wykonanie 6 stóp betonowych 30x30 cm pod przyszłą konstrukcję przystanku autobusowego.

-mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z wypełnieniem spoin piaskiem,

-przycięcie kostki w miejscach wymagających dopasowania.

d)	Obrzeża i elementy wykończeniowe:

-ustawienie obrzeży, krawężników 100x20x6 cm koloru szarego, około 18 mb

-zasypanie i zagęszczenie przestrzeni przy obrzeżach,

-wykonanie ewentualnych spadków.

Prace porządkowe i odbiorowe:

-usunięcie nadmiaru gruntu i odpadów powstałych w trakcie robót, składowanie na terenie inwestycji.

-uporządkowanie terenu,